# Gerçek SCADA Ekranı Fonksiyonellikleri Araştırması ve Kesme Özelliği Uygulama Planı

Bu döküman, SCADA bağlantı haritasına "kesme/bağlantı koparma" özelliğinin eklenmesi ve gerçek bir SCADA ekranında bulunması gereken diğer temel fonksiyonelliklerin araştırma sonuçlarını ve uygulama planını içermektedir.

## 1. Gerçek Bir SCADA Ekranında Olması Gereken Fonksiyonellikler

Mevcut projede SPARK çok başarılı bir arayüze sahip. Ancak gerçek bir enerji SCADA'sı (Supervisory Control and Data Acquisition) seviyesine ulaşması için aşağıdaki özelliklerin bulunması/geliştirilmesi endüstri standartlarındandır:

- Kesici ve Ayırıcı (Breaker & Disconnector) Kontrolü:

  - Sadece durum izleme (Açık/Kapalı) değil, yetkili operatörlerin uzaktan açma/kapama komutu gönderebilmesi.

  - Mevcut Durum: Eklenecek planın bir parçası.

- Kilitleme (Interlocking) Mantığı:

  - Yanlış manevrayı önlemek için mantıksal kontroller. Örneğin; yük altındayken ayırıcı açılamaz, önce kesici açılmalıdır. SCADA ekranı bu kuralı arayüzde zorlamalıdır.

- Gerçek Zamanlı Telemetri ve Limit Alarmları:

  - Akım, gerilim, aktif (kW), reaktif (kVAr) güç değerlerinin canlı akması.

  - Bir değer nominal kapasitenin %90'ını veya %100'ünü aştığında (Örn: Aşırı Yük) görsel ve sesli alarm üretilmesi, ekranda o bölgenin kırmızı yanıp sönmesi.

- Etiketleme ve Kilitleme (LOTO - Lockout/Tagout):

  - Bakıma alınan bir fiderin "Bakımda" olarak işaretlenip, üzerine sanal bir asma kilit/etiket konması ve yazılımsal olarak uzaktan kontrolünün tamamen engellenmesi.

- Olay ve Alarm Kayıtları (Event & Alarm Logging):

  - Hangi operatörün saat kaçta hangi kesiciyi açtığı (SOE - Sequence of Events), sistemdeki tüm limit aşımı ve arıza sinyallerinin zamansal listesi.

- Röle ve Koruma Sinyalleri (Protection Signals):

  - Aşırı akım rölesi (50/51), diferansiyel röle (87) gibi koruma rölelerinden gelen Trip (Açma) sinyallerinin SCADA'da gösterilmesi.

- Topraklama Ayırıcıları Durumu:

  - Bakım esnasında hattın topraklandığını gösteren (Toprak Ayırıcısı Kapalı) güvenlik göstergeleri.

## 2. Planlanan Geliştirmeler (Fider - Trafo Bağlantı Haritası)

İstemiş olduğunuz "bağlantılara tıklayarak kesme özelliği" (bağlantıyı devre dışı bırakma) uygulamasını Manevra Önerileri ekranındaki topoloji haritasına (maneuver-topology-canvas) ekleyeceğiz.

### Yapılacak Değişiklikler (js/ui/maneuver_ui.js):

- Bağlantıların Tıklanabilir Yapılması:

  - Canvas üzerindeki çizim mantığını (drawConnection) revize ederek, her bağlantı çizgisi için bir Path2D oluşturacağız. Bu sayede ctx.isPointInStroke ile farenin çizgi üzerinde olup olmadığını kusursuz tespit edebileceğiz.

- Fare (Mouse) Etkileşimleri:

  - Fare bağlantı çizgisinin üzerine geldiğinde çizgi kalınlaşacak veya rengi değişerek "Tıklanabilir" olduğu hissettirilecek (Cursor pointer olacak).

  - Tıklandığında bağlantının durumu (Aktif <-> Kesilmiş) arasında geçiş yapılacak (Toggle).

- Kesilmiş Durum (Disconnected/Cut) Görselleştirmesi:

  - Kesilmiş bir bağlantı soluk, gri ve kesik çizgilerle (dashed) gösterilecek.

  - Kesik noktanın ortasında gerçek bir SCADA ekranındaki gibi Açık Anahtar / Kesici (Open Switch) veya Çarpı (X) simgesi gösterilecek.

- Akış Animasyonunun Durdurulması:

  - Mevcut sistemdeki hareketli partikül animasyonu (enerji akışı), bir bağlantı kesildiğinde o hat üzerinde durdurulacak. Enerji akışının kesildiği net olarak belli olacak.

## User Review Required

IMPORTANT

Bu planda, bağlantı çizgilerine tıklandığında sadece o "görsel topoloji" üzerindeki akışı keseceğiz. Eğer bu kesme işleminin veri modelinde (arka planda) veya tahmin hesaplamalarında bir etkisi olması gerekiyorsa lütfen belirtin. Şu an için sadece UI (Arayüz) üzerinde SCADA deneyimi yaşatacak görsel bir kontrol özelliği olarak planlanmıştır.

TIP

Listelediğim SCADA özelliklerinden (örneğin Kilitleme/LOTO veya Alarm limitleri) projeye başka bir aşamada dahil etmek istediğiniz kısımlar varsa, onlar için de ayrı bir özellik geliştirmesi yapabiliriz.

Lütfen "Proceed" butonuna tıklayarak veya onay vererek planı onaylayın, hemen geliştirmeye (kodlamaya) başlayalım.

gerçekten işlevsel olmalı